现场检查记录表

时间：2021年06月01日
	检查对象
	名称
	西藏高争民爆股份有限公司
	许可证号
	编号：MB生许证字［120］号

	
	地址
	西藏自治区拉萨市 

	
	许可能力
	胶装乳化炸药：12000t；现场混装乳化炸药：2500t；现场混装多孔粒状铵油炸药：2500t。

	检查内容
	民爆物品生产企业执法检查

	检查发现的主要问题
	应急救援预案中现场处置方案内容不完善、关键工序未悬挂张贴现场处置方案；
生产场所定置管理不到位，如：乳胶基质螺杆泵有漏药现象、不合格品处理工房内未按规定区域摆放物品等；
乳化炸药包装工房现场工艺设备布置与设计图纸不符；
总仓库区雷管装卸作业不规范，有单手提雷管箱包装带现象。
总库区硝酸铵库内存有草籽物品。

	整改意见
	1.按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》中“应急救援”相关要求进行整改；
2.按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》中“作业现场安全管理”相关要求进行整改；
3.补充完善工艺设备布置图纸；
4.加强安全培训教育，规范民爆物品装卸作业；
5.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》中“硝酸铵不应与其他任何物品同库存放”的要求进行整改。

	整改时限
	请西藏自治区民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年6月30日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。


时间：2021年06月01日
	检查对象
	名称
	保利联合化工控股集团股份有限公司
	许可证号
	编号：MB生许证字［001］号

	
	地址
	西藏自治区拉萨市 

	
	许可能力
	现场混装乳化炸药：2500t；现场多孔粒状铵油炸药：6500t。

	检查内容
	民爆物品生产企业执法检查

	检查发现的主要问题
	关键工序员工培训教育不到位，如：乳化、上料等工序培训教育内容不完善；
未建立风险分级管控机制；
乳化炸药现场混装炸药车基质泵有漏药现象；
多孔粒状铵油炸药混装车轮胎磨损严重。

	整改意见
	1.按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》中“教育培训”相关要求进行整改；
2.按照“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”的要求进行风险分级管控；
3.按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》中“作业现场安全管理”相关要求进行整改；
4.及时更换轮胎，确保车辆运行安全。

	整改时限
	请西藏自治区民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年6月30日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。


时间：2021年06月01日
	检查对象
	名称
	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司
	许可证号
	编号：MB生许证字［59］号

	
	地址
	西藏自治区拉萨市 

	
	许可能力
	胶装乳化炸药：10000t；现场混装乳化炸药：15000t。

	检查内容
	民爆物品生产企业执法检查

	检查发现的主要问题
	未建立风险分级管控机制；
现场混装炸药废药处理管理规定不完善；
混装车车库存有废药；
职业卫生告知不完善。

	整改意见
	1. 按照“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”的要求进行风险分级管控；
2. 制定详细的废药处理管理制度和操作规程，做到全流程管控；
3. 按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》中“作业管理  返工品处理作业管理”相关要求进行整改； 

4.按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》中“职业健康 危害告知”的相关要求进行整改；

	整改时限
	请西藏自治区民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年6月30日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。


时间：2021年06月02日
	检查对象
	名称
	西藏高争民爆股份有限公司昌都分公司
	许可证号
	编号：（藏）MB销许证字-［01］

	
	地址
	西藏自治区昌都市 

	
	许可能力
	销售许可能力：工业炸药：164吨；工业雷管：100万发。

	检查内容
	民爆物品生产企业执法检查

	检查发现的主要问题
	工业炸药库中存放有工业导爆索，经查现状安全评价报告中无存放工业导爆索安全条件的相关内容；
安全隐患排查无闭环管理确认记录；
库区监视视频存储设施设置在岗哨中与设计图纸不符；库区内设有枪械库；
雷管装卸作业不规范，有单手提雷管箱包装带现象。
视频监视未实现全覆盖，如雷管库后墙窗户、雷管拆箱操作行为等。

	整改意见
	1.按照《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》中“提高企业本质安全水平”的相关要求进行整改；
2.按照《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》中“完善企业隐患排查治理体系”的相关要求进行整改；
3.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》的相关要求进行整改；
4.加强安全培训教育，规范民爆物品装卸作业；
5.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》中13.2.3的要求进行整改。

	整改时限
	请西藏自治区民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年6月30日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。


时间：2021年06月03日
	检查对象
	名称
	宏大爆破工程集团有限责任公司
	许可证号
	编号：MB生许证字［109］号

	
	地址
	西藏自治区昌都市

	
	许可能力
	现场混装乳化粒状铵油炸药：6000t；现场混装乳化炸药：2000t。

	检查内容
	民爆物品生产企业执法检查

	检查发现的主要问题
	油相材料及综合材料库存放物品与设计图纸不符；
关键工序员工培训教育不到位，如：乳化等工序培训教育内容不完善；
硝酸铵库房定置管理不符合要求；
现场混装车未随车携带事故应急预案。
硝酸铵破碎投料口无防肢体进入设施。

	整改意见
	1. 按照《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》中“完善企业隐患排查治理体系”的相关要求进行整改；
2. 按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》中“教育培训”相关要求进行整改；
3. 按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》中“作业现场安全管理”相关要求进行整改； 

4.按照《现场混装炸药生产安全管理规程》的相关要求进行整改；
5.硝酸铵投料口增设防肢体进入装置。

	整改时限
	请西藏自治区民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年6月30日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。


时间：2021年06月03日

	检查对象
	名称
	西藏高争民爆股份有限公司
	许可证号
	MB生许证字[120]号

	
	地址
	西藏自治区昌都市 

	
	许可能力
	现场混装乳化炸药：2500t；现场多孔粒状铵油炸药：2500t。

	检查内容
	民爆物品生产企业执法检查

	检查发现的主要问题
	24.多孔粒状铵油装车工位视频监控未做到全覆盖；部分防爆电气线路（如柴油泵连接线路）穿管连接处脱落；
25.安全隐患排查无闭环管理确认记录；
26.现场混装车装料后未在专用停车位停放；
27.部分管理制度、安全操作规程未及时更新，如理化室定员定量管理、叉车操作规程等。

	整改意见
	1.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》13.3条、12.3条相关要求进行整改；
2.按照《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》中“完善企业隐患排查治理体系”的相关要求进行整改；
3.按照《现场混装炸药生产安全管理规程》第9.6条规定设置专用停车位（库），并确保处于视频监控系统的监视范围内；
4.按照《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》 “完善企业隐患排查治理体系”中基础管理类隐患排查相关要求，及时修订、完善相关制度、规程。

	整改时限
	请西藏自治区民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年6月30日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。


