ICS 71.100.30

G 89

备案号：××××

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第4部分：工业雷管生产线

Safety check approach of civil explosive materials enterprises- Checklist

Par4：Production lines for industrial detonator

（征求意见稿）

20××－××－××发布

20××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

WJ 9075.4—XXXX

代替WJ 9075.4—2012

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件是WJ/T 9075《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法》的第4部分。WJ/T 9075已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：企业综合安全管理及总体安全条件；

——第3部分：工业炸药及制品生产线；

——第4部分：工业雷管生产线；

——第5部分：工业索类火工品生产线；

——第6部分：安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线；

——第7部分：企业总仓库设施及现场管理。

本文件代替WJ/T 9075.4-2012《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第4部分：工业雷管生产线》，与WJ/T 9075.4-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——根据民爆行业近年来技术发展情况和安全监管的要求，简化了统计计分的方法；

——调整了安全检查单元；

——补充了暖通、电气的检查内容；

——根据最新的国家标准和行业管理要求，修改或补充了相关检查内容。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本部分由工业和信息化部民爆器材标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：。

本部分主要起草人：

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第4部分：工业雷管生产线

  - 范围

本部分规定了民用爆破器材生产企业工业雷管生产线安全检查的内容、要求和评分方法。

本部分适用于对民用爆破器材行业工业雷管生产企业的安全检查。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14659  民用爆炸物品术语

GB 50089-2018  民用爆炸物品工程设计安全标准

GB 28263-2024  民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准》  工信部安全〔2024〕234号

  - 术语和定义

GB/T 14659、GB 50089和GB 28263及WJ 9075.1中界定的术语和定义适用于本部分。

  - 安全检查内容及检查表

    - 起爆药（含雷管用药剂）制造生产线安全检查的内容、要求见表1。

    - 导爆管用药、延期药、延期元件制造生产线安全检查的内容、要求见表2。

    - 工业雷管用炸药加工生产线安全检查的内容、要求见表3。

    - 工业雷管装填生产线安全检查的内容、要求见表4。

    - 工业雷管装配生产线安全检查的内容、要求见表5。

    - 引火元件、塑料导爆管制造生产线安全检查的内容、要求见表6。

表1  起爆药（含雷管用药剂）制造生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | # 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑结构 | B | a）危险性工库房应达到二级耐火等级要求； b）最远工作点距出口的距离：1.2级厂房不应超过15m（中间走廊两边工作间或中间布置连续作业流水线的不应超过20）；c）层数不应超过二层； d）危险性建筑物结构形式应符合GB 50089中第8.2条； e）门窗、地面应符合GB 50089中第8.6条的要求。 |  |  |
|  | 工艺与 布置 | A | a）易发生事故的工序应布置在抗爆间室内，起爆药暂存应储存在抗爆间室或防护装置内； b）起爆药和黑索今、太安等较敏感的炸药干燥设备应采用温度不高于90℃的热水； c）危险品中转库应单独设置； d）起爆药生产线有爆炸危险的工序应采用人机隔离的作业。 |  |  |
|  |  | B | - 危险品厂房内设备、管道、运输装置和操作岗位的布置应方便操作人员的迅速疏散，且不应疏散时通过其他危险工作间；起爆器材厂房，宜设计成单面走廊形式，当中间布置走道、两边设工作间时，危险工作间宜布置在一侧，且应布置有直通室外的安全疏散口或安全窗；对两边工作间通向中间走道的门或门洞不应相对布置。 - 与物料接触的设备零部件应光滑，设备材质与物料不发生化学反应； - 起爆药自动化生产线应设有防止工序间殉爆、药尘飞散撒落的安全技术措施； - 炸药生产的加热介质宜采用热水或低压蒸气。起爆药和黑索今、太安等较敏感的炸药干燥设备应采用温度不高于90℃的热水。 |  |  |
|  | 防护屏障 | A | a）1.1级建筑物应设置防护屏障; b）防护屏障可采用防护土堤或钢筋混凝土挡墙，钢筋混凝土挡墙应由有设计资质的设计单位设计。 |  |  |
|  |  | B | a）防护屏障的高度，应符合GB50089图5.4.2-1、图5.4.2-2的规定； b）防护土堤顶宽不应小于1 m，防护土堤底宽不应小于其高度的1.5倍； c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求； d）安全疏散隧道应设置在危险品生产厂房安全出口附近，安全疏散隧道不应兼作运输用； e) 防护土堤出入口不应与厂区主干道或重要设施（包括办公生活设施等）正面相对。 |  |  |
|  | 抗爆间室 抗爆屏院 | A | a）抗爆间室、抗爆门、抗爆传递窗及钢板防护装置应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆屏院应符合 GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
|  | 消防设施 | A | 消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求。 |  |  |
|  |  | B | 生产区应设室外消火栓，室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
|  | 暖通 | B | a）危险性建筑物应采用热风或者散热器供暖，当采用散热器供暖时，对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽； b）散热器的结构形式选用和布置应符合GB 50089中11.2.2的要求； c）通风和空气调节系统设置应符合GB 50089中11.3.2的要求； d）各抗爆间室之间、抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口连通。危险性建筑物内的通风机室及空气调节机室均应单独设置‚该室的门、窗不应与危险工作间相通，且应设置单独的外门。 |  |  |
|  | 电气 | A | a)危险工作间（或建筑物）的电气危险场所类别及防雷类别应符合GB 50089表 12.1.1-1 的规定，危险品库房电气危险场所类别及防雷类别应符合表 12.1.1-2 的规定。 b)生产时严禁工作人员入内的危险工作间，其用电设备的控制按钮应安装在危险工作间外，并应与门联锁，门关闭后，用电设备才能启动。 c)F0、F1、F2类危险场所电气设备选择应符合GB50089第12.2.3、12.2.4、12.2.5条的规定。防爆电气设备必须是符合现行国家标准，并由国家认可检验机构鉴定合格的防爆电气设备；配线接线盒、挠性管等管件配件的选型应与该电气危险场所的电气设备防爆等级相同。 |  |  |
|  | 防雷设施 | A | 应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
|  | 防静电 设施 | B | a）起爆药工房地面、工作台面、椅子、脚踏等应铺设防静电材料。装有产品和危险物料的金属容器应有接地措施直接放置在防静电地面上； b）危险工作间中,设备外露可导电部分或设备外部可导电部分、金属管道、金属支架等,均应进行直接静电接地。12.8.2直接静电接地装置应与防闪电感应、等电位联结等共用同一接地装置。当单独设置静电接地装置时，其接地电阻值不应大于100 Ω； c）进入起爆药生产工房入口处应设人体电阻检测仪和导出静电的门帘或扶手； d）每年应对设备接地和导静电接地进行不少于两次检测，并有检测结果和记录； e）药盒应采用导静电柔性材料制作并采用扣盖方式； f）工房内相对湿度应满足GB28263的要求； g）操作人员应穿防静电（或纯棉）服和防静电（或纯棉）鞋袜； h) 运输危险品小车应设置静电导出装置。 |  |  |
|  | 安全联锁 装置 | A | a)布置在抗爆间室的设备，抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的起停进行门机联锁，门机安全联锁应按“打开抗爆门后该工位设备即停机，关闭抗爆门后需抗爆间室外给出二次启动信号，抗爆间室内设备才能启动”的原则进行设置； b)布置在钢板防护间、独立工作间等人机隔离操作的设备，其间室门开启应与设备起停进行门机联锁； c)至少每半年验证一次门机安全联锁的有效性。 |  |  |
|  | 起爆药运输 | B | a）室外运输道路的坡度应符合GB 50089中7.2.3、7.2.5的要求； b）应按指定路线运送，提盒、小车应牢固完好，小车应有导静电措施，有警示标识； c) 人工传送易发生爆炸的起爆药等火工药剂时,一次最多不超过3kg,并应有专用道路并保持道路平整;传送人员和传送工具应有明显标志;传送人员行走时应与他人保持5m以上间距。传送不易爆炸的火工药剂(如单质炸药、湿点火药、湿二硝基重氮酚等)时按企业规定执行。 |  |  |
|  | 专用设备完好情况 | B | 化合器、抽滤器、混药机（干法）、干燥机、炸药造粒机（干法）、筛药机等应运行平稳、结构完整、维护良好。 |  |  |
|  | 视频监控 系统 | B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品暂存的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）图像显示应清晰，关键工序（干燥、筛选）应能保证全天24h监控； d）工艺参数记录应完整，图像信息记录贮存关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。 |  |  |
|  | 定员、定量 | A | 现场无超员超量现象 |  |  |
|  |  | B | a）定员定量应符合行业、企业规定； b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定； c)定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
|  | 工艺规程执行情况 | # B | a）每个操作工序应有安全操作规程； b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
|  | 废药、废弃物管理 | B | 应有废药、废弃物处理规定、有记录，固体残渣应根据不同的危险成分或有害成分分别销毁处理;有害粉尘和气体应消除其危害后再排入大气。 |  |  |
|  | 废水管理 | B | a）起爆药废水处理方法应完善、可靠，对含起爆药的废水,应采取消除其爆炸危险性的措施。能相互发生化学反应而生成易爆物的不同度水在进行销爆处理前,严禁排入同一管网。有起爆药的厂房,当采用拖布拖洗地面时,其洗拖布的桶装废水,应经销爆处理后送废水处理厂房处理； b）药剂生产废水处理系统、危险性粉状物料除尘系统应定期清理。清理出的危险性残渣应及时销毁。生产产生的废水、废气、废渣、噪声等应达到国家有关排放和控制标准的要求；危险性废水应经销爆后送废水处理工房统一处理； c）应有废水处理规定和记录。 |  |  |
|  | 现场管理 | B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面、药纸及工作台表面应无粉尘； b）物品应定置存放； c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗； d）劳保护品应穿戴齐全； e)拆除或修理含有起爆药的污水池、下水管和沉淀池前,应先做化学处理或其他有效的销爆处理。在起爆药生产区周围进行工程施工时,应制定专门的安全技术措施。 |  |  |
|  | “应知应会”情况 | B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                  检查组成员（签字）：              企业负责人（签字）：                            检查日期：       年    月    日

表2  导爆管用药、延期药、延期元件制造生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | # 类别 | 要求 | # 检查记录 | # 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑结构 | B | a）危险性工库房应达到二级耐火等级要求； b）最远工作点距出口的距离：1.1级、1.2级、厂房不应超过15 m（中间走廊两边工作间或中间布置连续作业流水线的1.1 级、1.2 级厂房，不应超过20m），1.4级厂房不应超过20 m；c）1.1级厂房内不应设置除带洗手盆的水冲厕所外的其他辅助用室，允许设辅助用室的危险品厂房，辅助用室宜设在厂房的端头； d）层数不应超过二层； e）危险性建筑物结构形式应符合GB 50089中第8.2条； f）门窗、地面应符合GB 50089中第8.6条的要求。 |  |  |
|  | 工艺与 布置 | # B | a）危险品厂房内设备、管道、运输装置和操作岗位的布置应方便操作人员的迅速疏散； b）不应采用手工直接混合、造粒、筛药、装盒方式，应采用人机隔离的机械方式；延期体药管装药(震动)等危险作业工序应在有效安全防护设施下进行; c）危险品中转库应单独设置； d）工艺布置应流畅、无工序交叉或倒流运输；危险品厂房，宜设计成单面走廊形式，当中间布置走道、两边设工作间时，危险工作间宜布置在一侧，且应布置有直通室外的安全疏散口或安全窗；对两边工作间通向中间走道的门或门洞不应相对布置； e)炸药生产的加热介质宜采用热水或低压蒸气。起爆药和黑索今、太安等较敏感的炸药干燥设备应采用温度不高于90℃的热水; f) 有固定的操作人员的非危险性生产厂房不应和1.1级危险品厂房联建。 |  |  |
|  | 防护屏障 | # A | a)1.1级建筑物应设置防护屏障; b) 防护屏障可采用防护土堤或钢筋混凝土挡墙，钢筋混凝土挡墙应由有设计资质的设计单位设计。 |  |  |
|  |  | # B | a）防护屏障的高度，应符合GB50089图5.4.2-1、图5.4.2-2的规定； b）防护土堤顶宽不应小于1 m，防护土堤底宽不应小于其高度的1.5倍； c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求； d）安全疏散隧道应设置在危险品生产厂房安全出口附近，安全疏散隧道不应兼作运输用； e) 防护土堤出入口不应与厂区主干道或重要设施（包括办公生活设施等）正面相对。 |  |  |
|  | 抗爆间室 抗爆屏院 | # A | a）抗爆间室、抗爆门、抗爆传递窗及钢板防护装置应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆屏院应符合 GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
|  | 消防设施 | # A | - 消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求； - 1.1级工房黑索今或太安的筛选、混合、干燥应设置消防雨淋设施。 |  |  |
|  |  | # B | 生产区应设室外消火栓，室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
|  | 暖通 | # B | a）危险性建筑物应采用热风或者散热器供暖，当采用散热器供暖时，对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽； b）散热器的结构形式选用和布置应符合GB 50089中11.2.2的要求； c）通风和空气调节系统设置应符合GB 50089中11.3.2的要求； d）各抗爆间室之间、抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口连通。 e）危险性建筑物内的通风机室及空气调节机室均应单独设置‚该室的门、窗不应与危险工作间相通，且应设置单独的外门。 |  |  |
|  | 电气 | # A | a)危险工作间（或建筑物）的电气危险场所类别及防雷类别应符合GB 50089表 12.1.1-1 的规定，危险品库房电气危险场所类别及防雷类别应符合表 12.1.1-2 的规定。 b)生产时严禁工作人员入内的危险工作间，其用电设备的控制按钮应安装在危险工作间外，并应与门联锁，门关闭后，用电设备才能启动。 c)F0、F1、F2类危险场所电气设备选择应符合GB50089第12.2.3、12.2.4、12.2.5条的规定。防爆电气设备必须是符合现行国家标准，并由国家认可检验机构鉴定合格的防爆电气设备；配线接线盒、挠性管等管件配件的选型应与该电气危险场所的电气设备防爆等级相同。 |  |  |
|  | 防雷设施 | # A | 应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
|  | 防静电 设施 | # B | a)危险工作间中,设备外露可导电部分或设备外部可导电部分、金属管道、金属支架等,均应进行直接静电接地。直接静电接地装置应与防闪电感应、等电位联结等共用同一接地装置。当单独设置静电接地装置时，其接地电阻值不应大于100 Ω；装有产品和危险物料的金属容器应有接地措施直接放置在防静电地面上； b）进入导爆药、延期药、延期元件制造工房入口处应设人体电阻检测仪和导出静电的门帘或扶手,工房地面、工作台面、椅子、脚踏等应铺设防静电材料； c）每年应对设备接地和导静电接地不少于两次检测，并有检测结果和记录； d）药盒应采用导静电柔性材料制作并采用扣盖方式； e）工房内相对湿度应满足GB28263的要求； f）操作人员应穿防静电（或纯棉）服和防静电（或纯棉）鞋袜; g) 运输危险品小车应设置静电导出装置。 |  |  |
|  | 混药、装药、造粒、筛选 | # B | a）采用湿法粉碎混合单质炸药或点火药、延期药时,应待物料全部浸湿后方可开机； b)单质炸药粉碎的开、停机操作应在控制室内进行,控制室的设置应符合 GB 50089-2018 的规定,设备工作间应有门机联锁装置；c)延期药、点火药剂、烟火药剂(焰剂)的混合、造粒、晾药、烘干、筛分、装盒(箱)应根据药量设置可靠的防护设施、人机隔离操作。 |  |  |
|  | 安全联锁 装置 | # A | a)布置在抗爆间室的设备，抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的起停进行门机联锁，门机安全联锁应按“打开抗爆门后该工位设备即停机，关闭抗爆门后需抗爆间室外给出二次启动信号，抗爆间室内设备才能启动”的原则进行设置； b)布置在钢板防护间、独立工作间等人机隔离操作的设备，其间室门开启应与设备起停进行门机联锁； c)至少每半年验证一次门机安全联锁的有效性。 |  |  |
|  | 安全防护 装置 | # A | 球磨机干混时应采用木质球或橡胶钢芯球 |  |  |
|  |  | # B | 打开球磨机出料口时应有防喷料、防药尘摩擦起火及防静电等安全措施；延期药造粒、延期药细粉处理时应有安全防护措施 |  |  |
|  | 专用设备完好情况 | # B | 炸药造粒机（干法）、炸药筛药机装药机、高氯酸盐球磨机、延期药混药球磨机（干法）、延期药造粒机、筛药机应运行平稳、结构完整、维护良好。 |  |  |
|  | 视频监控系统 | # B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）图像显示应清晰，关键工序（导爆药筛选）应能保证全天24 h监控； d）工艺参数记录应完整，图像信息记录贮存关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。 |  |  |
|  | 工艺规程 执行情况 | # B | a）每个操作工序应有安全操作规程； b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
|  | 定员、定量 | A | 现场无超员超量现象 |  |  |
|  |  | B | a）定员定量应符合行业、企业规定； b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定； c)定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
|  | 废药、废弃物管理 | # B | 应有废药、废弃物处理规定、有记录，并应符合GB 28263的要求。固体残渣应根据不同的危险成分或有害成分分别销毁处理;有害粉尘和气体应消除其危害后再排入大气。 |  |  |
|  | 废水管理 | # B | a)药剂生产废水处理系统、危险性粉状物料除尘系统应定期清理。清理出的危险性残渣应及时销毁。生产产生的废水、废气、废渣、噪声等应达到国家有关排放和控制标准的要求;危险性废水应经销爆后送废水处理工房统一处理； b）应有废水处理规定和记录。 |  |  |
|  | 现场管理 | # B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无粉尘；b）物品应定置存放；c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗；d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
|  | “应知应会”情况 | # B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| # 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                     检查组成员（签字）：               企业负责人（签字）：                        检查日期：       年    月    日

表3  工业雷管用炸药加工生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | # 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑结构 | B | a）危险性工库房应达到二级耐火等级要求； b）最远工作点距出口的距离：1.1级、1.2级不应超过15 m（中间走廊两边工作间或中间布置连续作业流水线的1.1 级、1.2 级厂房，不应超过20m），1.4级厂房不应超过20 m； c）1.1级厂房内不应设置除带洗手盆的水冲厕所外的其他辅助用室，允许设辅助用室的危险品厂房，辅助用室宜设在厂房的端头； d）层数不应超过二层； e）危险性建筑物结构形式应符合GB 50089中第8.2条；f）门窗、地面应符合GB 50089中第8.6条的要求。 |  |  |
|  | 工艺与 布置 | # B | a）危险品厂房内设备、管道、运输装置和操作岗位的布置应方便操作人员的迅速疏散； b）不应采用手工直接混合、造粒、筛药、装盒方式，应采用人机隔离的机械方式； c）危险品中转库应单独设置； d）工艺布置应流畅、无工序交叉或倒流运输；危险品厂房，宜设计成单面走廊形式，当中间布置走道、两边设工作间时，危险工作间宜布置在一侧，且应布置有直通室外的安全疏散口或安全窗；对两边工作间通向中间走道的门或门洞不应相对布置。 e) 炸药生产的加热介质宜采用热水或低压蒸气。起爆药和黑索今、太安等较敏感的炸药干燥设备应采用温度不高于90℃的热水; f) 有固定的操作人员的非危险性生产厂房不应和1.1级危险品厂房联建。 |  |  |
|  | 防护屏障 | # A | a）1.1级建筑物应设置防护屏障; b) 防护屏障可采用防护土堤或钢筋混凝土挡墙，钢筋混凝土挡墙应由有设计资质的设计单位设计。 |  |  |
|  |  | # B | a）防护屏障的高度，应符合GB50089图5.4.2-1、图5.4.2-2的规定； b）防护土堤顶宽不应小于1 m，防护土堤底宽不应小于其高度的1.5倍； c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求； d）安全疏散隧道应设置在危险品生产厂房安全出口附近，安全疏散隧道不应兼作运输用； e) 防护土堤出入口不应与厂区主干道或重要设施（包括办公生活设施等）正面相对。 |  |  |
|  | 抗爆间室 抗爆屏院 | A | a）抗爆间室、抗爆门、抗爆传递窗及钢板防护装置应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆屏院应符合 GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
|  | 消防设施 | A | a）消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求； b) 1.1级工房黑索今或太安的筛选、混合、干燥应设置消防雨淋设施。 |  |  |
|  |  | B | 生产区应设室外消火栓，室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
|  | 暖通 | B | a）危险性建筑物应采用热风或者散热器供暖，当采用散热器供暖时，对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽； b）散热器的结构形式选用和布置应符合GB 50089中11.2.2的要求； c）通风和空气调节系统设置应符合GB 50089中11.3.2的要求； d）各抗爆间室之间、抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口连通。 e）危险性建筑物内的通风机室及空气调节机室均应单独设置‚该室的门、窗不应与危险工作间相通，且应设置单独的外门。 |  |  |
|  | 电气 | A | a)危险工作间（或建筑物）的电气危险场所类别及防雷类别应符合GB 50089表 12.1.1-1 的规定，危险品库房电气危险场所类别及防雷类别应符合表 12.1.1-2 的规定; b)生产时严禁工作人员入内的危险工作间，其用电设备的控制按钮应安装在危险工作间外，并应与门联锁，门关闭后，用电设备才能启动; c)F0、F1、F2类危险场所电气设备选择应符合GB50089第12.2.3、12.2.4、12.2.5条的规定。防爆电气设备必须是符合现行国家标准，并由国家认可检验机构鉴定合格的防爆电气设备；配线接线盒、挠性管等管件配件的选型应与该电气危险场所的电气设备防爆等级相同。 |  |  |
|  | 防雷设施 | A | 应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
|  | 防静电 设施 | A | a）危险工作间中,设备外露可导电部分或设备外部可导电部分、金属管道、金属支架等,均应进行直接静电接地。直接静电接地装置应与防闪电感应、等电位联结等共用同一接地装置。当单独设置静电接地装置时，其接地电阻值不应大于100 Ω；装有产品和危险物料的金属容器应有接地措施直接放置在防静电地面上； b）进入炸药粉碎工房入口处应设人体电阻检测仪和导出静电的门帘或扶手，工房地面、工作台面、椅子、脚踏等应铺设防静电材料； c）每年应对设备接地和导静电接地不少于两次检测，并有检测结果和记录, 炸药粉碎工房的设备、防静电胶板、防静电桌面等装置每月应不少于一次抽查； d）工房内相对湿度应满足GB28263的要求； e）操作人员应穿防静电（或纯棉）服和防静电（或纯棉）鞋袜； f) 运输危险品小车应设置静电导出装置。 |  |  |
|  | 安全联锁 装置 | A | a)布置在抗爆间室的设备，抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的起停进行门机联锁，门机安全联锁应按“打开抗爆门后该工位设备即停机，关闭抗爆门后需抗爆间室外给出二次启动信号，抗爆间室内设备才能启动”的原则进行设置； b)布置在钢板防护间、独立工作间等人机隔离操作的设备，其间室门开启应与设备起停进行门机联锁； c)至少每半年验证一次门机安全联锁的有效性。 |  |  |
|  | 专用设备完好情况 | B | 点火药化合器、抽滤器、干燥机、造粒机、筛药机、粉碎机等应运行平稳、结构完整、维护良好。 |  |  |
|  | 视频监控 系统 | B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品暂存的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）图像显示应清晰，关键工序（干燥、筛选）应能保证全天24 h监控； d）工艺参数记录应完整，图像信息记录贮存关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。 |  |  |
|  | 工艺规程 执行情况 | B | a）每个操作工序应有安全操作规程； b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
|  | 定员、定量 | A | 现场无超员超量现象 |  |  |
|  |  | B | a）定员定量应符合行业、企业规定； b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定； c)定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
|  | 废药、废弃物管理 | B | 应有废药、废弃物处理规定、有记录，并应符合GB 28263的要求。固体残渣应根据不同的危险成分或有害成分分别销毁处理;有害粉尘和气体应消除其危害后再排入大气。 |  |  |
|  | 废水管理 | B | a)药剂生产废水处理系统、危险性粉状物料除尘系统应定期清理。清理出的危险性残渣应及时销毁。生产产生的废水、废气、废渣、噪声等应达到国家有关排放和控制标准的要求;危险性废水应经销爆后送废水处理工房统一处理； b）应有废水处理规定和记录。 |  |  |
|  | 现场管理 | B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无粉尘； b）物品应定置存放； c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗； d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
|  | “应知应会”情况 | # B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| # 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                      检查组成员（签字）：               企业负责人（签字）：                       检查日期：       年    月    日

表4  工业雷管装填生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | # 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑结构 | B | a）危险性工库房应达到二级耐火等级要求；b）最远工作点距出口的距离：1.2级不应超过15 m（中间走廊两边工作间或中间布置连续作业流水线的1.2 级厂房，不应超过20m）；c）层数不应超过二层；d）危险性建筑物结构形式应符合GB 50089中第8.2条；e）门窗、地面应符合GB 50089中第8.6条的要求。 |  |  |
|  | 工艺与 布置 | # B | a）危险品厂房内设备、管道、运输装置和操作岗位的布置应方便操作人员的迅速疏散； b）起爆药、猛炸药和雷管及其半成品宜贮存在抗爆间或可靠装置内； c）基础雷管装填生产线应具备人机隔离、自动添加药、自动在线监测药高、自动剔除废品、自动收集装盒、自动回收残余药、自动安全报警、自动安全联锁、可靠防止工序间殉爆的连续化生产功能。d)基础雷管装填生产线的质量检査、卡腰,收集装盒工序等有爆炸危险的工序应实现人机隔离自动化生产； e）危险品中转库应单独设置；f）工艺布置应流畅、无工序交叉或倒流运输。 |  |  |
|  | 抗爆间室 抗爆屏院 | # A | a）抗爆间室、抗爆门、抗爆传递窗及钢板防护装置应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆屏院应符合 GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
|  | 消防设施 | # A | 消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求。 |  |  |
|  |  | # B | 生产区应设室外消火栓，室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
|  | 暖通 | # B | a）危险性建筑物应采用热风或者散热器供暖，当采用散热器供暖时，对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽； b）散热器的结构形式选用和布置应符合GB 50089中11.2.2的要求； c）通风和空气调节系统设置应符合GB 50089中11.3.2的要求； d）各抗爆间室之间、抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口连通。 e）危险性建筑物内的通风机室及空气调节机室均应单独设置‚该室的门、窗不应与危险工作间相通，且应设置单独的外门。 |  |  |
|  | 电气 | # A | a)危险工作间（或建筑物）的电气危险场所类别及防雷类别应符合GB 50089表 12.1.1-1 的规定，危险品库房电气危险场所类别及防雷类别应符合表 12.1.1-2 的规定; b)生产时严禁工作人员入内的危险工作间，其用电设备的控制按钮应安装在危险工作间外，并应与门联锁，门关闭后，用电设备才能启动; c)F0、F1、F2类危险场所电气设备选择应符合GB50089第12.2.3、12.2.4、12.2.5条的规定。防爆电气设备必须是符合现行国家标准，并由国家认可检验机构鉴定合格的防爆电气设备；配线接线盒、挠性管等管件配件的选型应与该电气危险场所的电气设备防爆等级相同。 |  |  |
|  | 防雷设施 | # A | 应有具有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
|  | 防静电 设施 | # A | a）危险工作间中,设备外露可导电部分或设备外部可导电部分、金属管道、金属支架等,均应进行直接静电接地。直接静电接地装置应与防闪电感应、等电位联结等共用同一接地装置。当单独设置静电接地装置时，其接地电阻值不应100 Ω；装有产品和危险物料的金属容器应有接地措施直接放置在防静电地面上； b）进入基础雷管装填线生产工房入口处应设人体电阻检测仪和导出静电的门帘或扶手，工房地面、工作台面、椅子、脚踏等应铺设防静电材料； c）每年应对设备接地和导静电接地不少于两次检测，并有检测结果和记录； d）药盒应采用导静电柔性材料制作并采用扣盖方式； e）工房内相对湿度应满足GB28263的要求； f）操作人员应穿防静电（或纯棉）服和防静电（或纯棉）鞋袜; g) 运输危险品小车应设置静电导出装置。 |  |  |
|  | 安全联锁 装置 | # A | a)布置在抗爆间室的设备，抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的起停进行门机联锁，门机安全联锁应按“打开抗爆门后该工位设备即停机，关闭抗爆门后需抗爆间室外给出二次启动信号，抗爆间室内设备才能启动”的原则进行设置； b)布置在钢板防护间、独立工作间等人机隔离操作的设备，其间室门开启应与设备起停进行门机联锁； # c)至少每半年验证一次门机安全联锁的有效性。 |  |  |
|  | 专用设备 完好情况 | # A | 炸药装药机、起爆药装药机、雷管压合机、抖浮药机、退模机及自动装盒机等设备应运行平稳、结构完整、维护良好。 |  |  |
|  | 安全防护 装置 | # A | a）安全防护装置应可靠、有效； b）钢板防护间应满足《工业和信息化部安全生产司关于改进民爆生产线抗爆间室门机安全联锁措施和提升工业雷管生产线钢板防护间防殉爆能力的通知》（工安全函[2018]69号）。 |  |  |
|  | 视频监控 系统 | # B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品暂存的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）图像显示应清晰，关键工序（雷管装药）应能保证全天24 h监控； d）工艺参数记录应完整，图像信息记录贮存关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。 |  |  |
|  | 危险品机械传送装置 | # A | 机械传送装置应有能防殉爆试验报告，并落实相应的防殉爆控制措施。 |  |  |
|  |  | # B | 连续输送线不应阻挡人员疏散。 |  |  |
|  | 工艺规程 执行情况 | # B | a）每个操作工序应有安全操作规程； b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
|  | 定员 | A | a）定员规定标识应醒目且明确到工序； b）基础雷管自动装填线(包括起爆药和炸药传送、添加、自动装填、检查、装盒以及其他联建在一起的工位)直接接触雷管(指操作人员需要在室内通过手工传送火工药剂药盒或工作全程直接接触雷管的)的操作定员不大于3人。 c）非连续化自动化生产工序的抗爆间室外或独立防护装甲外,操作定员不大于1人。 |  |  |
|  | 定量 | A | a）定量规定标识应设置在工房入口处等明显位置，工房内定量应明确到工序； b）基础雷管装填线或卡中腰后基础雷管收集岗位(工位)定量不大于 500 发,基础雷管暂存不大于2500发,在抗爆间室内暂存时执行设计药量。 |  |  |
|  | 废药、废弃物管理 | # B | 应有废药、废弃物处理规定、有记录，并应符合GB 28263的要求。固体残渣应根据不同的危险成分或有害成分分别销毁处理;有害粉尘和气体应消除其危害后再排入大气。 |  |  |
|  | 废水管理 | # B | a)药剂生产废水处理系统、危险性粉状物料除尘系统应定期清理。清理出的危险性残渣应及时销毁。生产产生的废水、废气、废渣、噪声等应达到国家有关排放和控制标准的要求;危险性废水应经销爆后送废水处理工房统一处理； b）应有废水处理规定和记录。。 |  |  |
|  | 现场管理 | # B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无粉尘；b）物品应定置存放；c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗；d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
|  | “应知应会”情况 | # B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                  检查组成员（签字）：                  企业负责人（签字）：                     检查日期：        年     月    日

表5  工业雷管装配生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | # 类别 | 要求 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑结构 | B | a）危险性工库房应达到二级耐火等级要求；b）最远工作点距出口的距离：1.2级不应超过15 m（中间走廊两边工作间或中间布置连续作业流水线的1.2 级厂房，不应超过20m）；c）层数不应超过二层；d）危险性建筑物结构形式应符合GB 50089中第8.2条；e）门窗、地面应符合GB 50089中第8.6条的要求。 |  |  |
|  | 工艺与 布置 | # B | a）危险品厂房内设备、管道、运输装置和操作岗位的布置应方便操作人员的迅速疏散； b）雷管及其半成品宜贮存在抗爆间室或可靠装置内； c）成品雷管装配生产线的基础雷管分发、转模、卡口(卡腰)以及成品雷管编码排模、打标及信息绑定、卸模、打把装盒(袋)等有爆炸危险的工序应实现人机隔离自动化生产； d）危险品中转库应单独设置； e）雷管装箱应在单独的工作间内进行； f) 工艺布置应流畅、无工序交叉或倒流运输。 |  |  |
|  | 抗爆间室 抗爆屏院 | # A | a）抗爆间室、抗爆门、抗爆传递窗及钢板防护装置应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆屏院应符合 GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
|  | 消防设施 | # A | 消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求。 |  |  |
|  |  | # B | 生产区应设室外消火栓，室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
|  | 暖通 | # B | a）危险性建筑物应采用热风或者散热器供暖，当采用散热器供暖时，对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽； b）散热器的结构形式选用和布置应符合GB 50089中11.2.2的要求； c）通风和空气调节系统设置应符合GB 50089中11.3.2的要求； d）各抗爆间室之间、抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口连通。 e）危险性建筑物内的通风机室及空气调节机室均应单独设置‚该室的门、窗不应与危险工作间相通，且应设置单独的外门。 |  |  |
|  | 电气 | # A | a）危险工作间（或建筑物）的电气危险场所类别及防雷类别应符合GB 50089表 12.1.1-1 的规定，危险品库房电气危险场所类别及防雷类别应符合表 12.1.1-2 的规定; b）生产时严禁工作人员入内的危险工作间，其用电设备的控制按钮应安装在危险工作间外，并应与门联锁，门关闭后，用电设备才能启动; c）F0、F1、F2类危险场所电气设备选择应符合GB50089第12.2.3、12.2.4、12.2.5条的规定。防爆电气设备必须是符合现行国家标准，并由国家认可检验机构鉴定合格的防爆电气设备；配线接线盒、挠性管等管件配件的选型应与该电气危险场所的电气设备防爆等级相同。 |  |  |
|  | 防雷设施 | # A | 应有具有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
|  | 防静电 设施 | # A | a）危险工作间中,设备外露可导电部分或设备外部可导电部分、金属管道、金属支架等,均应进行直接静电接地。直接静电接地装置应与防闪电感应、等电位联结等共用同一接地装置。当单独设置静电接地装置时，其接地电阻值不应大于100 Ω；装有产品和危险物料的金属容器应有接地措施直接放置在防静电地面上； b）进入雷管装配线工房的入口处应设人体电阻检测仪和导出静电的门帘或扶手，工房地面、工作台面、椅子、脚踏等应铺设防静电材料； c）每年应对设备接地和导静电接地不少于两次检测，并有检测结果和记录； d）工房内相对湿度应满足GB28263的要求； f）操作人员应穿防静电（或纯棉）服和防静电（或纯棉）鞋袜; g) 运输危险品小车应设置静电导出装置。 |  |  |
|  | 安全联锁 装置 | # A | a）布置在抗爆间室的设备，抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的起停进行门机联锁，门机安全联锁应按“打开抗爆门后该工位设备即停机，关闭抗爆门后需抗爆间室外给出二次启动信号，抗爆间室内设备才能启动”的原则进行设置； b）布置在钢板防护间、独立工作间等人机隔离操作的设备，其间室门开启应与设备起停进行门机联锁； c）至少每半年验证一次门机安全联锁的有效性。 |  |  |
|  | 危险品机械传送装置 | # A | 机械传送装置应有能防殉爆试验报告，并落实相应的防殉爆控制措施。 |  |  |
|  |  | # B | 连续输送线不应阻挡人员疏散。 |  |  |
|  | 安全防护 装置 | # A | a）卡印、电检、打把、装盒工序应有可靠的防护装置； b）钢板防护间应满足《工业和信息化部安全生产司关于改进民爆生产线抗爆间室门机安全联锁措施和提升工业雷管生产线钢板防护间防殉爆能力的通知》（工安全函[2018]69号）；c）进入工房的蒸汽管道应设减压、限压装置并有接地措施。 |  |  |
|  | 视频监控 系统 | # B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品暂存的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）图像显示应清晰，关键工序（编码）应能保证全天24 h监控； d）工艺参数记录应完整，图像信息记录贮存关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。 |  |  |
|  | 工艺规程 执行情况 | # B | a）每个操作工序应有安全操作规程； b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
|  | 定员 | # A | a）定员规定标识应醒目且明确到工序； b）工业雷管装配生产线直接接触雷管的操作定员不大于3人(指工房内的基础雷管上管、装配检査、卸模、装盒(袋)、装箱工序,工作时间全程手工直接与雷管接触的人);一个工房内安装两条及以上装配生产线的,直接接触雷管人员不大于6人(含),其中实现了装配(含包装)连续化自动化生产的,允许以一个相对独立物理隔离工作区域(用砖墙,钢板密实相隔)内人数合计计算;连续化自动化装填线与连续化自动化装配线联建的,且上下道之间有可靠隔爆措施的,允许分别计算。 c）非连续化自动化生产工序的抗爆间室外或独立防护装甲外,操作定员不大于1人。 |  |  |
|  | 定量 | # A | a）定量规定标识应设置在工房入口处等明显位置，工房内定量应明确到工序。 b）在人工作业雷管检查、卡口(中腰)、排模、打把装盒(袋)等工位最大存量不大于 210发,直接暴露在作业人员面前的雷管不大于 20 发,其余产品应存放在防爆安全箱内; c）连续化、自动化雷管装配线应设可靠的防护设施:紧邻自动化装配线的基础雷管自动分发工位应设防爆装甲,定量不大于 500发,有可靠防殉爆措施的定量不大于1000 发,或执行抗爆间室设计药量: d）成品装箱、封箱工位最大存量不大于1000发,组批待运工位工业雷管最大存量不大于3000发,在抗爆间室内暂存时执行设计药量。 |  |  |
|  | 废药、废弃物管理 | # B | 应有废药、废弃物处理规定、有记录，并应符合GB 28263的要求。固体残渣应根据不同的危险成分或有害成分分别销毁处理;有害粉尘和气体应消除其危害后再排入大气。 |  |  |
|  | 废水管理 | # B | a)药剂生产废水处理系统、危险性粉状物料除尘系统应定期清理。清理出的危险性残渣应及时销毁。生产产生的废水、废气、废渣、噪声等应达到国家有关排放和控制标准的要求;危险性废水应经销爆后送废水处理工房统一处理； b）应有废水处理规定和记录。。 |  |  |
|  | 现场管理 | # B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无粉尘； b）物品应定置存放； c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗； d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
|  | “应知应会”情况 | # B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                    检查组成员（签字）：                企业负责人（签字）：                      检查日期：       年    月   日

表6  引火元件制造、塑料导爆管生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑结构 | B | a）危险性工库房应达到二级耐火等级要求；b）最远工作点距出口的距离：1.2级不应超过15 m（中间走廊两边工作间或中间布置连续作业流水线的1.2 级厂房，不应超过20m），1.4级厂房不应超过20 m；c）层数不应超过二层；d）危险性建筑物结构形式应符合GB 50089中第8.2条；e）门窗、地面应符合GB 50089中第8.6条的要求。 |  |  |
|  | 工艺与 布置 | B | a)引火药头用引火药剂制造应在抗爆间室内或钢板等防护装置内进行; b)塑料导爆管制造的药斗处应设有效防护。导爆药暂存应在抗爆间室内或装甲防护内。导爆管拉制加药应在有效安全防护设施下进行。导爆管生产应实现在线药量自动监控、自动剔除；产品自动分切、自动捆把、自动封口。 |  |  |
|  | 防雷设施 | A | 应有具有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
|  | 消防设施 | A | 消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求。 |  |  |
|  |  | B | 生产区应设室外消火栓，室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
|  | 暖通 | B | a）危险性建筑物应采用热风或者散热器供暖，当采用散热器供暖时，对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽； b）散热器的结构形式选用和布置应符合GB 50089中11.2.2的要求； c）通风和空气调节系统设置应符合GB 50089中11.3.2的要求； d）各抗爆间室之间、抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口连通。 e）危险性建筑物内的通风机室及空气调节机室均应单独设置‚该室的门、窗不应与危险工作间相通，且应设置单独的外门。 |  |  |
|  | 电气 | A | a)危险工作间（或建筑物）的电气危险场所类别及防雷类别应符合GB 50089表 12.1.1-1 的规定，危险品库房电气危险场所类别及防雷类别应符合表 12.1.1-2 的规定; b)生产时严禁工作人员入内的危险工作间，其用电设备的控制按钮应安装在危险工作间外，并应与门联锁，门关闭后，用电设备才能启动; c)F0、F1、F2类危险场所电气设备选择应符合GB50089第12.2.3、12.2.4、12.2.5条的规定。防爆电气设备必须是符合现行国家标准，并由国家认可检验机构鉴定合格的防爆电气设备；配线接线盒、挠性管等管件配件的选型应与该电气危险场所的电气设备防爆等级相同。 |  |  |
|  | 防静电 设施 | B | a）工房的入口处应设导出静电的门帘、扶手及人体电阻检测仪，工房地面、工作台面、椅子、脚踏等应铺设防静电材料； b）防静电接地电阻应不大于100 Ω； c）每年应对设备接地和导静电接地进行不少于两次检测，并有检测结果和记录。 |  |  |
|  | 电引火元件 烘干、暂存 | B | a）用电热源加热烘干电引火元件时，应有温度控制等防止发火的措施； b）干燥室、暂存间物品摆放应有防摩擦碰撞措施，电引火元件与热源距离应在300 mm以上。 |  |  |
|  | 废药、废弃物管理 | B | 应有废药、废弃物处理规定、有记录，并应符合GB 28263的要求。固体残渣应根据不同的危险成分或有害成分分别销毁处理;有害粉尘和气体应消除其危害后再排入大气。 |  |  |
|  | 废水管理 | B | a)药剂生产废水处理系统、危险性粉状物料除尘系统应定期清理。清理出的危险性残渣应及时销毁。生产产生的废水、废气、废渣、噪声等应达到国家有关排放和控制标准的要求;危险性废水应经销爆后送废水处理工房统一处理； b）应有废水处理规定和记录。。 |  |  |
|  | 视频监控 系统 | B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品暂存的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）图像显示应清晰，工艺参数记录应完整，图像信息记录时间不应少于30天。 |  |  |
|  | 工艺规程 执行情况 | B | a）每个操作工序应有安全操作规程； b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
|  | 定员、定量 | A | 现场无超员超量现象 |  |  |
|  |  | B | a）定员定量应符合行业、企业规定； b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定； c)定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
|  | 现场管理 | B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无粉尘； b）物品应定置存放； c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗； d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
|  | “应知应会”情况 | B | 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                 检查组成员（签字）：                企业负责人（签字）：                        检查日期：       年    月