ICS 71.100.30

G 89

备案号：××××-××××

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ 9075.7—20XX

代替WJ 9075.7—2012

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第7部分：企业总仓库设施及现场管理检查表

Safety check approach of civil explosive materials enterprises- Checklist

-Part7：Central magazine Facilities and On-Site Management Checklist

（征求意见稿）

20××－××－××发布

20××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件是WJ/T 9075《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法》的第3部分。WJ/T 9075已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：企业综合安全管理及总体安全条件；

——第3部分：工业炸药及制品生产线；

——第4部分：工业雷管生产线；

——第5部分：工业索类火工品生产线；

——第6部分：安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线；

——第7部分：企业总仓库设施及现场管理。

本文件代替WJ/T 9075.7-2012《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第7部分：企业总仓库设施及现场管理检查表》，与WJ/T 9075.7-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了本部分的名称，由原来的“第7部分：销售企业”，改为“第7部分：企业总仓库设施及现场管理”；

——删除了“销售企业综合安全管理安全检查的内容、要求和评分方法” (见 WJ 9075-2012的第7部分的表1)；

——删除了“销售企业总体安全条件安全检查的内容、要求和评分方法” (见 WJ 9075-2012的第7部分的表2)；

——增加了洞库、覆土库建筑结构及储存要求等有关内容；

——细化了消防给水和消防器材的内容，提出了总仓库区应根据环境情况配备风力灭火机；

——细化了治安防范要求，明确了视频监控及报警系统和安全保卫要求；

——增加了拆箱发放民爆物品的要求；

——增加了仓库租赁管理的要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本部分由工业和信息化部民用爆炸物品标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第7部分：企业总仓库设施及现场管理检查表

  - 范围

本部分规定了民用爆破器材企业总仓库设施及现场管理检查的检查项目、类别和要求。

本部分适用于对民用爆破器材企业总仓库设施及现场管理的安全检查。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 28263-2024  民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

GB 50089-2018  民用爆炸物品工程设计安全标准

GB 50140-2005  建筑灭火器配置设计规范

GB 50154  地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范

GA 837-2009 民用爆炸物品储存库治安防范要求

WJ 9065-2010 民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求

  - 安全检查内容及检查表

- 企业总仓库设施及现场管理的检查项目、类别和要求见表1。

表1  企业总仓库设施及现场管理检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面库、覆土库建筑结构 | B | a）仓库宜采用钢筋混凝土框架承重结构或钢筋混凝土柱、梁承重结构，亦可采用实心砌体结构承重或符合防火要求的钢刚架结构，围护结构为实心砌体；实心砌体厚度不应小于240mm，且不应采用空斗砌体、毛石砌体；b）仓库的屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，不宜采用架空隔热层屋面；c）黑火药仓库，应采用轻质易碎屋盖或轻型泄压屋盖；1.3级仓库的屋盖应采用轻型泄压屋盖，其泄压面积应满足GB50089中8.2.9条的要求；d) 单个危险品仓库或单个储存隔间安全出口的数目不应少于2个；当单个危险品仓库或单个储存隔间建筑面积小于220m2时，可设1个安全出口，仓库内任一点到安全出口的疏散距离不应大于30m； e) 覆土库宜采用现浇钢筋混凝土直墙加拱顶、现浇钢筋混凝土箱型结构或框架结构、波纹钢板落地拱、波纹钢板与钢筋混凝土组合落地拱，当采用钢筋混凝土框架结构时，覆土部分的墙（板）应采用现浇钢筋混凝土结构。覆土库的结构设计、出入口和覆土应符合GB50089中8.9的规定。 |  |  |
|  |  | A | a）仓库应达到二级耐火等级要求；b）黑火药仓库，应采用轻质易碎屋盖或轻型泄压屋盖；1.3级仓库的屋盖应采用轻型泄压屋盖，其泄压面积应满足GB50089中8.2.9条的要求。 |  |  |
| 2 | 洞库建筑结构 | A | a）岩石洞库应根据围岩的稳定情况和使用要求，采取喷射素混凝土支护、喷射钢筋网混凝土支护、贴壁式衬砌或离壁式衬砌等措施，喷射钢筋网混凝土支护必要时可加设锚杆；b）黄土洞库应根据土质情况和使用要求，采用喷射素混凝土支护、喷射钢筋网混凝土支护或贴壁式衬砌等措施。 |  |  |
|  |  | B | 洞库的建筑形式宜为直通式，每一个洞库可设一个出入口，洞库洞口前应设装卸站台，装卸站台进深不宜小于3.5m，宽度不宜小于6m。 |  |  |
| 3 | 库房门窗 | B | a）储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为甲级防火门且具有防盗功能，两层门均应向外开启，不应有门槛；b）洞库引洞内从引洞口起应依次向内设钢网门、密闭门，均应向外开启；c)内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场d）仓库的窗宜为窗底距室内地面1.8m的高窗，应设置铁栅、金属网和能开启的窗扇；在勒脚处设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。 |  |  |
| 4 | 防护屏障 | A | a）1.1级（含设防护屏障的1.3级）建筑物应设置防护屏障，防护土堤的防护范围应符合GB50089图5.4.1-1、图5.4.1-2、图5.4.2-1、图5.4.2-2规定；b）防护屏障高度不应低于屋檐高度；c）防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍；d）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求。 |  |  |
| 5 | 防雷防静电设施 | A | a）仓库应设置防直击雷装置、应采取防闪电感应和防闪电电涌侵入措施，防雷接地装置应每半年检测一次，应有有资质部门出具的合格有效防雷检测报告；b）直接静电接地装置应与防闪电感应、等电位联结等共用同一接地装置。 |  |  |
| 6 | 消防给水 | A | a）存药量大于100t的总仓库区，宜设室外消火栓给水系统，给水管网宜为环状管网，消防用水量应按20L/s计算；b）存药量小于等于100t的总仓库区，可采用消防水池和手抬机动消防泵的给水形式，消防用水量可按15L/s计算；固定式消防泵、手抬机动消防泵应设备用泵，应配备水枪、水带；c）消防水池应设消防水位控制及报警设施，消防水池中储水使用后的补水时间不应超过48h；d)洞库的消防用水量不应小于20L/s，火灾延续时间应按3h计算，应采取保证消防用水平时不被动用的措施。 |  |  |
| 7 | 消防器材 | B | 总仓库区应根据环境情况配备风力灭火机、消防水桶等移动式灭火器材；灭火器的配置应符合GB 50140的要求，消防器材应放置在明显和便于取用的地点，周围不应存放其他物品；消防器材应设专人管理。 |  |  |
| 8 | 视频监控及报警系统 | A | a）仓库安装的入侵报警、视频监控装置和库区及重要通道安装的周界报警、视频监控装置应完整有效、运行正常。 b）视频监控应覆盖库房、仓库的门窗和装卸区域，监控范围内的人员、车辆和危险品的主要特征及装卸作业行为的监视图像画面应有效辨识。 c）民用爆炸物品装卸作业视频图像信息保存时间不应少于90天,其他不应少于30天。报警、视频监控应具有备用电源，控制台设备视频部分供电不小于1小时，报警部分供电不小于8小时；交流供电恢复后，备用电源自动充电。 d）检查时应对录像储存时间、值班值守情况、装卸作业行为、产品拆箱分发行为等进行录像回放抽查。 |  |  |
| 9 | 安全保卫 | A | a）库区实行24小时专人值守，值守人员每班不少于3人，1人值守报警值班室，每小时应对库区进行一次安全巡视，巡视时应携带自卫器具，并如实登记形成台账。民用爆炸物品库区报警值班室应设置用于人工报警的外线电话并保持24h畅通。 b）库区应配备 2 条(含)以上大型看护犬且夜间处于巡游状态。 |  |  |
| 10 | 电气设施 | A | 工业雷管、导爆索、射孔弹、胶状乳化炸药、氧化剂等F1、F2类电器危险场所，仓库可采用本质安全型的灯具及按钮；粉状炸药、黑火药、单质炸药以及洞库的主洞等为F0类电器危险场所，库房内不应有照明、电线、开关、探头等电气设施；F0类仓库安装在窗外的照明灯具的窗户为不可开启的固定窗。 |  |  |
| 11 | 定置管理 | B | 应符合GB 28263-2024中9.1.3 的要求及本企业库房管理要求。 |  |  |
| 12 | 通讯设施 | B | 报警值班室应设置值班报警电话并保持24h畅通。 |  |  |
| 13 | 安全警示牌 | c | 安全警示牌设置位置应明显，库区大门处安全警示牌的内容应有：“防火、禁止烟火、危险、不得靠近”等标志；库房警示标志牌的式样应符合GB28263-2024附录D的要求。 |  |  |
| 14 | 卸车站台 | B | 地面库和覆土库的卸车站台应设计合理，维护完好，宽度不宜小于2.5m，并有防止卸车站台与车厢碰撞的安全技术措施。 |  |  |
| 15 | 仓库定员定量 | A | a）定员定量应符合行业、企业规定；b）每个仓库应有操作定员和最大允许定员规定，定员定量警示标志牌应设在仓库的明显位置；c）当值班室定员超过9人时，值班室与1.1级仓库的距离应增加40%；d)现场无超员超量现象。 |  |  |
| 16 | 地面库、覆土库危险品储存 | A | a）危险品总仓库区内单个危险品仓库允许最大计算药量应符合GB50089表7.1.3的规定。b）当受条件限制时，各种包装完整无损不同品种的危险品成品同库存放时，应符合GB50089表7.1.6的规定；硝酸铵仓库硝酸铵与硝酸钠可分隔间同库存放，隔墙应采用厚度不小于370mm实心砌体的防火墙,硝酸铵不应与其它任何物品同库存放；c）危险品总仓库禁止存放本厂的半成品，符合标准包装要求的基础雷管除外。d）任何废品不应和成品同库存放。 |  |  |
|  |  | B | 堆放炸药类、索类产品堆垛的高度不应大于1.8m，堆放雷管类产品堆垛的高度不应大于1.6m，堆垛与墙面之间、堆垛与堆垛之间应设不小于0.6m宽的检查通道和不小于1.2m宽的装运通道。 |  |  |
| 17 | 洞库危险品储存的要求 | A | a）火药、炸药堆垛装药等效直径不应大于各洞库规定的装药等效直径，岩石洞库最大计算药量应不大于1000t，黄土洞库最大计算药量应不大于600t；b）当受条件限制时，各种包装完整无损不同品种的危险品成品同库存放时，应符合GB50154中3.0.2的规定。 |  |  |
|  |  | B | 工业炸药堆垛的高度不应大于1.8m，库内垛位的间隔不应小于0.1m，运输道宽度不应小于1.0m，沿墙内壁检查道宽不应小于0.8m，垛位距后墙不应小于1.2m。 |  |  |
| 18 | 拆箱发放 | B | a）严禁在仓库内开箱取产品，需取工业炸药和工业雷管产品时，应在仓库管理人员监督下，将产品箱移至仓库防护屏障外设置的开箱台进行，开箱台面、地面应为防静电柔性地面；b）黑火药、单质炸药、防雹增雨火箭弹（炮弹）等其他产品只能以基本包装单元发放；开箱应使用不产生火花的工具。 |  |  |
| 19 | 仓库租赁管理 | A | 出租或租用仓库，应整个库区、整座仓库或独立隔间（隔应有单独的外开门）出租或租用，其中每座仓库不应大于两家企业使用，两家企业不应同时出入库作业，各方应签订安全生产管理协议书，各方共同制定管理制度和应急预案，明确责任主体。 |  |  |
| 20 | 现场管理 | C | a）仓库内外应整洁，地面、墙面和工作台表面应无药尘，仓库周边无杂草、15m范围内无针叶树；b）搬运过程应轻拿轻放、无大声喧哗；c）物品应定置存放，产品箱（袋）上的生产日期应与条形码上的日期一致；库内应设置温、湿度表并按规定记录；d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
| 21 | 危险品管理记录 | B | 应有危险品出入库管理记录，记录内容应真实、准确、完整，并应帐、物相符。 |  |  |
| 22 | 持证上岗 | A | 危险品保管员等应经培训考试合格后持证上岗。 |  |  |
| 23 | “应知应会” 情况 | B | 抽查一名库管员和一名守卫员，简答本岗位责任制和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
| 24 | 其他 |  | 总库区其它安全设施、现场安全管理检查 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：             检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：          检查日期：       年    月   日