ICS 71.100.30

G 89

备案号：30763-2011

G 89

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ 9064－2010

增雨防雹火箭弹生产安全技术条件

Technical specification of safety production of

anti-hail and rain-enhancement rocket

2010－11－10发布

2011－03－01实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本标准的第3.7条、表1的部分指标和表2为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本标准起草单位：兵器工业安全技术研究所、陕西中天火箭技术有限责任公司、江西新余国泰特种化工有限责任公司、云南包装厂、晋西机器工业集团有限责任公司。

本标准主要起草人：白春光、魏新熙、李芙慈、于仁光、陈光学、李新庄、刘文生、李寿、张全秀。

增雨防雹火箭弹生产安全技术条件

  - 范围

本标准规定了增雨防雹火箭弹生产、贮存、运输和销毁的安全技术要求。

本标准适用于增雨防雹火箭弹的生产、贮存、运输和销毁。使用单位参照执行。

本标准不适用于增雨防雹火箭弹用推进剂的生产。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15603  常用化学危险品贮存通则

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50089  民用爆破器材工程设计安全规范

GJB 5120  废火药、炸药、弹药、引信及火工品处理、销毁与贮运安全技术要求

WJ 1913   弹药装药装配生产防静电安全规程

WJ 2638   废弹药拆分与销毁安全管理规程

WJ 9049   民用爆破器材企业安全管理规程

《火药、炸药、弹药、引信及火工品工厂设计安全规范》  中国兵器工业总公司  1990.03.26  兵总质[1990]2号

《爆破器材运输车安全技术条件》  国防科学技术工业委员会  2001.3.19  科工爆［2001］156号

  - 安全技术要求

3.1  增雨防雹火箭弹生产工序及仓库的危险等级应分别符合表1、表2的要求。危险性建筑物的危险等级应根据建筑物内生产工序危险等级最高的或危险品危险等级确定。其他非危险性建筑物应按

GB 50016的要求确定其火灾危险类别。

表1  增雨防雹火箭弹生产工序的危险等级

| 序号 | 危险等级 | 生产工序名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2（B） | 引火药配制和引火药头制造，点火药制造、点火器装药装配，雷管装配 | 应在抗爆间室或防护装置防护下进行 |
|  |  | 功能药剂的混药、装药、压药、浇铸，炸药的混药、装药、压药 | 应在抗爆间室或防护装置防护下进行 |
| 2 | 1.3（C2） | 推进剂药柱包覆、整形、缠绕、固化 | — |
|  |  | 成品装配、喷漆 | — |
| 3 | 1.4（D） | 推进剂、点火药等火炸药的理化试验室 | — |
| 注1：危险等级中括号内为《火药、炸药、弹药、引信及火工品工厂设计安全规范》确定的危险等级。 注2：黑体字为强制性内容。 |  |  |  |

表2   危险品仓库的危险等级

| 序号 | 危险等级 | 仓库名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1（A3） | 点火药及其制品 |
| 2 | 1.3（C2） | 推进剂及其制品 |
| 3 | 1.3（C2） | 增雨防雹火箭弹 |
| 4 | 1.4（D） | 高氯酸铵等氧化剂 |
| 5 | 1.1（A2） | 炸药库 |
| 6 | 1.1（A2） | 炸药中转库 |
| 7 | 1.1（A2） | 雷管库 |
| 8 | 1.1（A2） | 雷管中转库 |
| 注：危险等级中括号内为《火药、炸药、弹药、引信及火工品工厂设计安全规范》确定的危险等级。 |  |  |

3.2  危险性建筑物的计算药量应按建筑物内能同时爆炸或燃烧的危险品药量之和计算。增雨防雹火箭弹成品药量应按其成品中各种装填药的总和计算。

3.3  危险性生产工序与相邻工序之间应采取防护隔离措施。危险品仓库应单独设置。

3.4  生产中可能有危险品撒落的工作间应采用不发火、防（导）静电地面。生产防静电应符合WJ 1913的要求。

3.5  危险等级为1.2（B）级、1.3（C2）级的生产工序应设置符合《火药、炸药、弹药、引信及火工品工厂设计安全规范》要求的消防雨淋系统。

3.6  危险性工作间在生产过程中温度宜为16 ℃～30 ℃，相对湿度宜为50 %～70 %。

3.7  危险性工作间及仓库电气危险场所分类和防雷类别应分别符合表3和表4的要求。

表3  危险性工作间电气危险场所分类和防雷类别

| 序号 | 工作间（或建筑物）名称 | 电气危险场所分类 | 防雷类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点火药制造、点火器装药装配，高氯酸铵粉碎及后处理，功能药剂的混药，功能药剂播撒装置的装药、装配，推进剂药柱包覆、整形、固化，成品总装配、喷漆 | F1区 | 一类 |
| 2 | 引火药配制、引火药头制造 | F1区 | 一类 |
| 3 | 推进剂、点火药等火炸药的理化试验室 | F2区 | 二类 |

表4  仓库电气危险场所分类和防雷类别

| 序号 | 仓库名称 | 电气危险场所分类 | 防雷类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进剂及其制品、点火药及其制品 | F0区 | 一类 |
| 2 | 高氯酸铵等氧化剂 | F2区 | 二类 |
| 3 | 增雨防雹火箭弹 | F1区 | 一类 |
| 4 | 炸药 | F0区 | 一类 |
| 5 | 雷管 | F1区 | 一类 |

3.8  推进剂应单库存放，点火药及装填点火药的组件应单库存放，成品宜单库存放。其他危险化学品应按GB 15603的要求分类、分区、分库贮存。

3.9  产品厂外道路运输应采用符合《爆破器材运输车安全技术条件》要求的专用运输车。

3.10  废品销毁应符合GJB 5120及WJ 2638的要求。

- 3.11  除上述要求外，增雨防雹火箭弹生产工程建设的总平面布置和内外部距离、工艺布置、建筑结构、消防、采暖通风和空气调节等应符合《火药、炸药、弹药、引信及火工品工厂设计安全规范》的要求，电气与防雷应符合GB 50089的要求。生产安全管理应符合WJ 9049的要求。